毕节市中医医院教学用手术示教系统项目（含硬件、接口）

询价公告

1、询价项目名称：教学用手术示教系统项目（含硬件、接口）

2、询价项目联系人：余先生、陈先生 0857—8301526

3、询价本次报价联系地址：贵州省毕节市七星关区清毕南路32号中医医院采购科

4、询价设备数量及参数： 相关要求及参数见附件

5、报价供应商资格要求

参加报价的单位必须具有独立的企业法人资格、独立承担民事责任能力且从事相关行业；投标人经营范围符合本项目要求，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。公司在行业内有良好的服务信誉。

6、报价须提交文件资料

须提供公司法人营业执照复印件、不是法人报价的需要提供法人授权委托书及被授权人的身份证明、产品报价单、产品资质及参数。所有复印件均应加盖公章，按顺序装订成册，并在封面留下公司名称及联系电话，送到或邮寄我院采购科。

7、报价时间：2023年9月25日上午09：00至2023年9月27日下午17：00，逾期不再受理。

特别说明：本次询价工作仅为对拟采购项目进行市场询价，我院不对参与报送的产品及价格其方案作任何承诺。

2023年9月22日

附件 询价软硬件清单

总体要求：为满足我院规培基地建设及教学需求，我院拟建设教学用手术示教系统项目（含硬件、接口）。本项目为交钥匙工程，报价包含数字化手术室、移动示教推车、示教室、数字化手术室管理平台；含所有软件和硬件费用，接口费用；含五年维保费用。

手术示教系统（影像移动工作站）功能参数

- 手术示教教学系统

- 1、数字化手术室

（1）数字化手术室的4K视频信号可以通过IP网络传输到示教室，支持示教室实时观看4K手术视频，可以实现4K编码，4K传输，4K显示；并且支持视频信号拼接显示和语音互通。

（2）支持与手术室其他设备的无缝对接，可接入各种标准及非标准视频接口的医疗设备，包含且不限于DSA、麻醉机、监护仪、术野摄像机、全景摄像机、医疗电脑、腔镜设备等，可以在触摸屏上控制手术室内的全景摄像机、手术室专用显示器等设备。可控制摄像机的镜头旋转、放大缩小。

（3）视频切换功能：可以将多路视频信号方便的输出到多块显示器上，并可以任意指定输出显示器，实现多路视频源分屏显示，方便医生获取手术相关信息。可控制手术室显示屏输入通道切换、四分屏。

（4）手术视频录制：录制手术摄像机(4K术野摄像机、全景摄像机)信号、4K腔镜信号等，实现集中存储，方便后期进行手术教学。

（5）信息对接和整合：医生可以将要查看的多种患者信息，对接医院HIS信息系统（提供对接接口的情况下），根据需要呈现在不同的显示器上，并能够根据不同医生的使用习惯任意切换不同显示器上的图像信息。

（6）数字化手术室视频传输系统能够支持灵活的输入输出配置。

（7）通过数据对接，数字化手术室具备可以在手术室内进行院内信息系统如HIS/LIS /PACS等信息系统的访问能力。

2、移动示教推车（三套）

（1）移动示教系统包含全景摄像机、术野摄像机、术野悬吊支臂等，作为高灵活性的手术间临床转播设备它可实现便捷的单人操作，术野摄像机臂可灵活调节，方便对术野区域进行拍摄；

（2）在直播示教过程中，学员可以不用进入手术间，通过网络传输即可获得身临其境般的全高清观摩体验；通过采集录制的数据可通过网络，U盘，移动硬盘等设备进行导出，方便术后随时播放查看。

（3）同时预留外接高清视频端子，能够支持其他腔镜类外科手术的视频录制，兼容DVI、SDI等多种格式的信号接入。

3、示教室

（1）手术示教系统通过统一的平台即可实现双向音视频互通和视频直播功能，无需额外增加视频会议设备；能够通过医院局域网实现高清手术直播，可实时观看患者完整手术治疗过程；能够满足医院手术观摩、学术讨论的需求，可实现手术室与示教室之间进行高清晰和高保真的音视频交流；具备多点通讯能力，能够实现手术间之间或者手术间与远程会场之间一对一或一对多的视音频交流；满足多个手术间同时且独立的进行手术示教直播。

（2）示教室既可以同时显示手术间的所有直播的视频，也可以全屏显示某一路画面；可提供分屏布局模版供选择，模版至少支持2分屏、3分屏、4分屏。

（3）支持将多个手术间的视频信号及声音传输至远端示教室，同步将示教室的高清视频信号和声音回传至手术室。

（4）示教客户端软件支持控制手术室全景摄像头，术野摄像头。

4、数字化手术室管理平台

（1）数字化手术室管理平台可实现手术室、示教室的统一管理和控制，包括用户管理、角色管理、设备管理、手术信息管理、医院信息管理等功能;系统须与医院其他系统进行无缝对接；

（2）视频管理平台支持手术视频的集中录制，院内直播，点播；录制视频的在线剪辑；直播，点播服务的权限管理等功能。满足全院及全国直播，学生在手机端电脑端均能观看，分享的二维码永久有效，授权可以随时观看;能支持大型学术会议召开;能满足我院内镜中心的示教;现有会议室及新大楼会议室要连接光纤及5G直播；图像数据实时采集，传输多端口播放，后期回放等功能，教学视频须保存十年以上。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数指标、功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄录主机 | 3 | 1、需具有不低于 5 路本地视频输入接口包含HDMI 视频输入接口（需支持 4K@60fps视频接入）、3G-SDI视频输入接口、 DVI-I 输入接口、 USB3.0 输入接口 2、需具有 4 路本地视频输出接口包含HDMI 视频输出接口（最大支持 4K@60fps视频输出） 、 VGA/HDMI 3、需具有不低于8 路音频输入接口包含卡农头、 RCA、3.5mm（TRS）、 HDMI、USB 4、需具备音频输出接口包含RCA、3.5mm（TRS）、HDMI、USB 5、需具有不少于 2 个 10M/100M/1000M 自适应RJ45 网口 6、需具有不少于 3 个 USB 接口 7、需具有 RS-485 串行接口、 RS-232 串行接口 8、需具有电源开关、待机开关、 待机提示灯、 复位按键 9、需支持红外遥控器操作设备 10、需支持蓝牙双向通话功能 11、需支持 H.264、 H.265 编码格式 12、需支持不小于接入6路IPC通道，支持IPC预览和录像存储 13、需支持 AAC 等编码格式 14、需具备 1 个不低于 1TB 容量的硬盘，可支持计划录像和手动录像，并直接手动截图 15、需具备支持本地回放功能 16、需支持USB外部存储介质录像导出功能，支持通用播放器播放 17、需支持将录像和图片直接保存到USB接口存储外设和 FTP 服务器， 支持通用播放器播放 18、需支持图像中叠加文字、数字等信息 19、需支持局域网内设备间的一对一音频互动功能，另外三方可旁听 20、需支持对本地输入通道和远程输入通道画面进行预览投屏，可控制任意通道投屏到任意输出； 21、需支持对本地输入通道和远程输入通道进行画面融合 22、需支持对音频输入输出进行混音配置 23、需支持配置音频处理模式为回音消除、智能降噪、自动调音 24、需支持在 IE 浏览器上查看系统视频画面 25、需支持在 WEB 上和设备进行对讲 26、需支持远程搜索录像、远程回放并下载录像片段，支持远程搜索预览图片并下载 27、需支持远程配置设备参数，支持远程对设备进行维护操作 28、需支持连接 4G/5G 网络、 WiFi 29、需支持同时开启WIFI模式和热点模式 30、需支持双网卡多址设定 31、需支持双网卡网络容错保证系统的网络工作正常 32、需支持在5G网络模式下显示实时模式、SIM 卡状态、网络运营商、信号强度、网络注册状态、拨号状态等网络状态 33、需支持流量监控功能，可统计当前流量使用情况，并在超限时进行提示、断网 34、需支持 5G 模块保活功能开启/关闭，支持设置保活间隔、保活服务器地址 35、需支持接入云服务，支持远程预览、远程点播、远程对讲等操作 36、需支持 RTMP 直播功能 |
| 2 | 手术室示教管理软件 | 3 | 1.视频采集分辨率支持：VAG/DVI/YPbPr：1080P@60/50Hz、1080I@60/50Hz、720P@60/50Hz等常规分辨率、HDMI：2160P@30/1080P@60/50Hz、1080I@60/50Hz、720P@60/50Hz等常规分辨率、SDI：1080P@60/50/30/25Hz、1080I@60/50Hz、720P@60Hz等常规分辨率、CVBSN/P制式、RTSP:标准RTSP网络视频流 2.通道选择与切换：可通过选择切换方式查看接入的所有画面； 3.直播控制：可控制手术室内手术过程网络直播的开启与停止； 4.直播延时：不大于300毫秒（网络条件正常时） 5.文件录制方式：多画面模式录制、单画面模式录制 6. 控制方式：触屏本地控制/经网络远程控制（手术室云台控制、示教室云台控制）； 7.画质管理：支持4K超高清视频信号采集和编码，示教更清晰细腻； 8.多种工作模式：设备既可以作为服务器模式，也可以支持客户端模式，方便各示教场合；支持手术室和示教室的视频互动，和语音对讲。 9.可视化交互：可解码一路画面，经一体机HDMI视频输出口显示在手术室本地大屏，增强手术过程中的环境体验。 |
| 3 | 4K术野相机 | 3 | 1.需支持HDBaseT技术方便布线和数据传输 2.需支持不低于20倍光学变倍 3.需支持对HDMI输出设置不同分辨率的视频图像输出：3840×2160P/30Hz；3840×2160P/25Hz；1920×1080P/60Hz；1920×1080P/50Hz；1920×1080P/30Hz；1920×1080P/25Hz 4.术野摄像机有效像素需不低于800万； 5.需具备HDMI输出接口，RS485、RS232接口 6.信噪比需不低于40dB； 7.需支持电压在DC(12±25%)V范围内能正常工作； 8.需支持机身按键开关、遥控器、RS485对相机进行辅助控制； 9.需支持普通模式和无影灯模式的场景模式切换； 10.需支持在距离物体200mm处聚焦清晰； |
| 4 | 吊臂（4K术野版） | 3 | 1、1.8米，恒力悬停，拖拽力轻无飘移 2、水平180°可调，垂直-45°～50°可调 3、悬力平衡范围：1.5-3.5kg 4、内置4米CAT6A类网线 |
| 5 | 4K全景相机 | 3 | 1、需支持不低于20倍光学变倍，15倍数字变倍 2、需支持内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD卡存储； 3、接口需要具备音频输入、音频输出、报警输入、报警输出、HDMI2.0，3G-SDI视频输出接口、RS485接口、RS232接口、10M/100M自适应RJ45网络接口 4、图像输出支持需支持3840×2160p/25Hz；3840×2160p/30Hz；3840×2160p/50Hz；3840×2160p/60Hz；1920×1080p/25Hz；1920×1080p/30Hz；1920×1080i/50Hz；1920×1080i/60Hz；1920×1080p/50Hz；1920×1080p/60Hz。 5、云台转动范围需满足垂直旋转不小于-30°～90°；水平旋转不小于0°~350°； 6、需支持在额定供电电压的±25%的范围内正常工作； 7、需支持多码流输出，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 8、需支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式 9、需支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码格式 10、需满足输出的图像中可叠加文字和符号信息，字符需包括通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、镜头倍数等信息； 11、需至少支持24块多边形区域隐私遮蔽，遮盖区域支持多种颜色可选； 12、需具备背光补偿、宽动态、强光抑制功能； 13、应具备自动镜像的功能； 14、应具备至少300个预置点，支持存预置位和调预置位功能； 15、需按照所设置的预置位完成至少8条巡航路径,每条巡航至少可设置32个预置点； 16、需支持遥控器控制； 17、需支持对监视画面中的人脸进行检测，可框选出检测到的人脸。 18、中心分辨力应不低于2000TVL； 19、信噪比应不低于55dB； |
| 6 | 示教推车 | 3 | 1、尺寸 车体高度（不含吊臂）：1835mm±10mm； 2、整车高度（含吊臂）：1943mm±10mm； 3、底座尺寸：562mm*677mm 4、可移动性 具备4个万向双轮全制动静音脚轮，移动便捷、制动稳定 5、工作台最大载重 ≤15kg 6、主体材质 金属 |
| 7 | 无线麦 | 3 | 1.频率范围：470～960MHz (分段设计) 2.调制方式：宽带FM 3.静音控制：导频ID码 4.可调范围：50MHz 5.信道数量：200 6.信道间隔：250KHz 7.频率稳定度：±0.015% 8.动态范围：≥100dB A+ 9.调制频偏：±48KHz 10.频率响应：50Hz～18KHz 11.综合信噪比：≥105dB A+ 12. 综合失真：≤0.5% (at 1KHz) 13.工作温度：-20℃～+50℃ 14.使用距离：50米 (空旷地带） |
| 8 | 音频显示套装 （双屏 ） | 3 | 1.【有源音箱】1个 2.【显示器（27寸）】2台 3.【HD-SDI线 】1根：5m,BNC公头到公头,75欧姆 4.【VGA线材 】1根：5m,VGA 传输线 5.【DVI-I线材 】1根：5m,DVI-I线材 6.【HDMI线材 】1根：5m,HDMI 2.0传输线 7.【CAT6标准网线】1根：10m,CAT6标准网线,RJ45/M转RJ45/M |
| 9 | 终端 | 1 | 1、需具有不低于 5 路本地视频输入接口包含HDMI 视频输入接口（需支持 4K@60fps视频接入）、3G-SDI视频输入接口、 DVI-I 输入接口、 USB3.0 输入接口 2、需具有 4 路本地视频输出接口包含HDMI 视频输出接口（最大支持 4K@60fps视频输出） 、 VGA/HDMI 3、需具有不低于8 路音频输入接口包含卡农头、 RCA、3.5mm（TRS）、 HDMI、USB 4、需具备音频输出接口包含RCA、3.5mm（TRS）、HDMI、USB 5、需具有不少于 2 个 10M/100M/1000M 自适应RJ45 网口 6、需具有不少于 3 个 USB 接口 7、需具有 RS-485 串行接口、 RS-232 串行接口 8、需具有电源开关、待机开关、 待机提示灯、 复位按键 9、需支持红外遥控器操作设备 10、需支持蓝牙双向通话功能 11、需支持 H.264、 H.265 编码格式 12、需支持不小于接入6路IPC通道，支持IPC预览和录像存储 13、需支持 AAC 等编码格式 14、需具备 1 个不低于 1TB 容量的硬盘，可支持计划录像和手动录像，并直接手动截图 15、需具备支持本地回放功能 16、需支持USB外部存储介质录像导出功能，支持通用播放器播放 17、需支持将录像和图片直接保存到USB接口存储外设和 FTP 服务器， 支持通用播放器播放 18、需支持图像中叠加文字、数字等信息 19、需支持局域网内设备间的一对一音频互动功能，另外三方可旁听 20、需支持对本地输入通道和远程输入通道画面进行预览投屏，可控制任意通道投屏到任意输出； 21、需支持对本地输入通道和远程输入通道进行画面融合 22、需支持对音频输入输出进行混音配置 23、需支持配置音频处理模式为回音消除、智能降噪、自动调音 24、需支持在 IE 浏览器上查看系统视频画面 25、需支持在 WEB 上和设备进行对讲 26、需支持远程搜索录像、远程回放并下载录像片段，支持远程搜索预览图片并下载 27、需支持远程配置设备参数，支持远程对设备进行维护操作 28、需支持连接 4G/5G 网络、 WiFi 29、需支持同时开启WIFI模式和热点模式 30、需支持双网卡多址设定 31、需支持双网卡网络容错保证系统的网络工作正常 32、需支持在5G网络模式下显示实时模式、SIM 卡状态、网络运营商、信号强度、网络注册状态、拨号状态等网络状态 33、需支持流量监控功能，可统计当前流量使用情况，并在超限时进行提示、断网 34、需支持 5G 模块保活功能开启/关闭，支持设置保活间隔、保活服务器地址 35、需支持接入云服务，支持远程预览、远程点播、远程对讲等操作 36、需支持 RTMP 直播功能 37、需支持跨互联网远程多方远程互动，参会者可同时进行音视频互动 |
| 10 | 4K全景摄像机 | 1 | 1、需支持不低于20倍光学变倍，15倍数字变倍 2、需支持内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD卡存储； 3、接口需要具备音频输入、音频输出、报警输入、报警输出、HDMI2.0，3G-SDI视频输出接口、RS485接口、RS232接口、10M/100M自适应RJ45网络接口 4、图像输出支持需支持3840×2160p/25Hz；3840×2160p/30Hz；3840×2160p/50Hz；3840×2160p/60Hz；1920×1080p/25Hz；1920×1080p/30Hz；1920×1080i/50Hz；1920×1080i/60Hz；1920×1080p/50Hz；1920×1080p/60Hz。 5、云台转动范围需满足垂直旋转不小于-30°～90°；水平旋转不小于0°~350°； 6、需支持在额定供电电压的±25%的范围内正常工作； 7、需支持多码流输出，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 8、需支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式 9、需支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码格式 10、需满足输出的图像中可叠加文字和符号信息，字符需包括通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、镜头倍数等信息； 11、需至少支持24块多边形区域隐私遮蔽，遮盖区域支持多种颜色可选； 12、需具备背光补偿、宽动态、强光抑制功能； 13、应具备自动镜像的功能； 14、应具备至少300个预置点，支持存预置位和调预置位功能； 15、需按照所设置的预置位完成至少8条巡航路径,每条巡航至少可设置32个预置点； 16、需支持遥控器控制； 17、需支持对监视画面中的人脸进行检测，可框选出检测到的人脸。 18、中心分辨力应不低于2000TVL； 19、信噪比应不低于55dB； |
| 11 | 可视化示教培训综合管理软件 | 1 | 1、【资源管理】 1.采用BS架构，支持多台设备的集中管理，信息的维护，支持设备状态监控，支持设备的远程升级； 2.支持服务组件的管理，包括流媒体服务（VTDU）、设备接入服务（VAG）、存储设备服务(VRM)、CVR存储服务，支*持对服务组件的一键远程配置； 3.支持校时服务器的灵活配置，支持对设备组件的同步校时； 2、【权限管理】 1.支持用户管理，不同用户设置不同权限，支持用户有效期管理，支持用户超时退出； 2.支持用户导入模板下载，支持批量导入导出账号，支持批量更换账号的组织； 3.支持对接第三方平台账号信息对接，便于信息快速导入与同步； 4.支持账号注册和注册审核，便于用户自行申请注册； 5.支持自定义添加多种类型的角色，支持针对组织权限、菜单权限和客户端类型进行权限分类； 3、【系统管理】 1.支持中心存储资源管理，支持锁定录像，便于查找保护重点资料信息； 2.支持平台内操作用户的行为进行记录，支持导出记录，方便管理系统，掌握系统动态； 3.支持数据字典，满足不同业务用户使用系统自定义打标签内容等参数； 4.支持系统页面个性化设置，满足使用方修改软件名称、LOGO等设置； 5.支持评论、发布视频、上传资源的统一管理，便于统一监管系统内的资源信息； 6.支持邮箱服务器配置，便于收发邮件； 7.支持应用远程升级，运维方便； 8.支持会诊参数配置，包括网络配置、参数配置、融合配置、录像配置等，满足用户个性化会诊需求 9.支持会议概况查看，查询会议数量、统计服务器性能、CPU使用情况、网络上下行等 4、【WEB应用】 1.支持将视频流推送到第三方CDN，将手术室教学直播投放到互联网进行直播； 2.支持局域网内创建播放间进行固定时间段放映，播放时间段内支持web端或手机扫码观看； 3.支持典型资源发布，支持已发布录像的点播、评论、打分、收藏；支持按点播数、评论数、收藏数排序已发布录像； 4.支持手术排班预约管理，可根据实际需要预先在平台上安排手术时间； 5.支持中文和英文的语言切换功能 5、【临床训练及决策】 1.临床训练及决策顾问是基于循证医学原则的临床决策知识库，由来自各专科领域的专家凭借其丰富的临床和科研经验，持续审阅权威期刊、指南、专家共识，整合现有的高质量研究证据，结合实际医疗情况，撰写出的适合各级医务工作者阅读的专题内容及切实可行的临床决策推荐。 2.针对各疾病提供不断更新的基础知识和临床诊疗要点，内容覆盖不少于25个临床医技专科，6000种疾病，由经过归纳总结的临床专题、中英文药学信息、药物说明书、患者教育材料，以及大量用于佐证的图片和视频资料组成。专题内及专题之间还可通过链接快速跳转，方便“一站式”检索并获取所有信息。 3.临床训练及决策顾问的所有专题内容保持持续更新，每篇专题的负责编辑会通过持续审阅最新研究证据，提出具体修订意见，经原专题作者、相关专科编辑确认并达成一致意见后，即对原专题进行修改更新。对临床诊疗工作有重大影响的更新内容在48小时内完成，确保住院医师能获得即时有效的资讯信息。 4.临床训练及决策顾问主要为医务人员提供有关疾病的病因、发病机制、诊断、治疗、预后等各方面的中英文专题。临床专题的内容涵盖24个临床学科，如急救医学，初级保健与内科学，变态反应与免疫学，心血管医学，内分泌学，皮肤病学，家庭医学和全科医学，胃肠病学与肝脏病学，普通外科学，老年病学，血液病学，医院医学，感染病学，肾脏病与高血压，神经病学，产科学、妇科学与妇女保健，肿瘤学，儿科学，肺部和重症医学，风湿病学，精神病学，麻醉学，睡眠医学等。此外，临床训练及决策顾问还以循证医学为原则，为医务人员提供切实可行的基于GRADE分级标准的诊疗推荐意见。 5.内容包括不少于30000图表，包括表格、图片、X光照片、诊断流程图、影像、视频等；这些图表能对疾病进行进一步的补充和说明。 6.提供不少于160个医学计算器，便于医务人员在短时间内进行准确的医学计算。 7.提供英文临床用药信息和中文临床用药信息，内容涉及药物的商品名和通用名、药理分类、临床应用、用法与用量、国外用法用量参考、给药说明、禁忌症、慎用、特殊人群、不良反应、药物相互作用、注意事项、国外专科用药信息参考、药物过量、药理、制剂与规格、贮藏等信息。 8.提供可供医务人员进行药物相互作用审查的工具，可对药物与药物联用的风险、风险的严重程度及风险评判的可靠性进行评估，指导如何处理患者，同时还提供药物相互作用的总结、讨论和参考文献等内容。 9.患者信息内容以通俗易懂语言写成的专题，供患者了解有关疾病病因、诊断、鉴别诊断、治疗、预防、预后等信息，也能促进医务人员和患者之间进行更为有效的沟通。 10.临床训练及决策顾问可以为医学教育提供可靠、及时的医学信息和研究成果，帮助学生和教师更好地理解和应用临床知识。 学习和知识更新：教师和学生可以使用临床训练及决策顾问查阅最新的医学知识和研究成果，了解各个领域的最新进展。临床训练及决策顾问提供了清晰而详细的概述、诊断与治疗建议，并且每个主题都有丰富的参考文献，可以帮助学生深入理解和学习。 11.临床案例讨论：教师可以使用临床训练及决策顾问的临床案例来进行教学。通过分析真实的临床案例并参考临床训练及决策顾问的指导，学生可以学到如何正确评估和处理各类临床情况。 12..学术写作和文献引用：临床训练及决策顾问的文章可以作为学术写作和科研的参考文献，并且临床训练及决策顾问本身也有特定的引用格式。教师可以教导学生如何正确引用临床训练及决策顾问中的内容，并帮助他们培养良好的学术写作和文献引用习惯。 |
| 12 | 平台服务器 | 1 | 1.4210R×2/32G DDR4×4/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2 电×1/550W(1＋1)/3Y 2.2U双路标准机架式服务器 3.CPU：不少于2颗处理器，核数≥20核，主频≥2.4GHz 4.内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 5.硬盘：不小于6T 6.阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 7.PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 8.网口：2个千兆电口 9.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 10.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |
| 13 | PC电脑 | 5（按需） | 屏幕27英寸、cpu:i5、16G内存、SSD 512G |
| 14 | 网络存储影像调度 | 1 | 1.支持患者信息管理，视频可关联患者信息，便于手术视频查找归档； 2.支持一键将远端设备投屏到本地，便于开展手术示教； 3.支持手术视频支持多路并发投屏，可同时观看多间手术室视频画面； 4.支持多路并发手术观摩，可同时支持多个示教室/报告厅/会议室观摩； 5.支持视频预览画面选择，可全屏、画中画、二分屏、三分屏、四分屏等多种选择，提供最佳视觉观看比例； 6.支持跨设备画面融合，支持画中画，画中画、二分屏、三分屏、四分屏等多种视频模式，相同带宽承载更多画面信息； 7.支持同时预览多台设备视频，便于控制室确认画面情况； 8.支持本地客户端预览、对讲音量的调节； 9.支持画面调焦、变倍、云台，查看记录更多示教细节； 10.支持隐私遮罩，保障医生患者隐私； 11.支持语音对讲，便于导播台与手术室沟通； 12.支持预览画面抓图，便于术后分析、论文编写； 13.支持设备视频录制，通道可配置，支持静音录制，保护医生隐私； 14.支持视频点播/图片查看，支持时间轴展示设备录制视频资源，支持多画面回放，视频回放直观便捷； 15.支持视频下载，便于示教后直接拷贝视频； 16.支持手术过程中针对关键环节打标签，支持标签信息的定位点播； 17.支持视频编辑，支持视频剪辑合并、添加片头片尾、添加字幕，形成标准化示教课件； 18.支持音频互动旁听，满足手术与示教室直播通话需求； 19.支持批量添加MP4格式视频音频，支持拼接和切割视频、自定义视频封面、片头和片尾、转场效果、字幕、支持编辑过程倍速预览、支持视频导出 |
| 15 | 系统集成 | 1 | 手术室与示教教室光纤部署及系统所需SDI线、HDMI线、音频线、交换机、机柜的安装调试 |
| 16 | 5g网络支撑 | 1 | 手术示教系统须提供5g网络传输支撑，覆盖医院各手术室5g网络。 |
| 17 | 接口 | 1 | 系统须集成原有设备接口、未来新买设备接口；原有软件接口、新上软件接口、政策性接口。 |
| 18 | 人员管理 | 1 | 软件上线前、试运行阶段（上线后六个月）须有至少一名驻场工程师，保证前期应用效果。后续须由专人负责运维。 |